# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 扬州澳康日化有限公司日用塑料制品及酒店日化用品生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 扬州澳康日化有限公司 |
| 编制日期： | 2023年8月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	26

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	60

附表	61

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 扬州澳康日化有限公司日用塑料制品及酒店日化用品生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2307-321002-89-01-160323 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 严研 | 联系方式 | 15952720125 |
| 建设地点 |  | 扬州市广陵区杭集镇翟庄路1号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度33分11.095秒，32度22分46.300秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2682化妆品制造 C2683口腔清洁用品制造 C2927日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制造品业53塑料制品业 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 扬州市广陵区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期（月） | 3 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：本项目于2014年建成投产，建成已满二年，期间未受过处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 9900（租赁面积） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《扬州市E7单元（杭集片区）控制性详细规划》（扬府复〔2016〕9号） 审批单位：扬州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《江苏省杭集高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2030年）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于江苏省杭集高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕45号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 与《扬州市E7单元（杭集片区）控制性详细规划》相符性分析 根据《扬州市E7单元（杭集片区）控制性详细规划》，本项目位于江苏省扬州市生态科技新城杭集镇翟庄路1号，根据《扬州市E7单元（杭集片区）控制性详细规划》，所在地为工业用地，项目用地符合要求；项目拟采取有效的污染防治措施，满足区域环境保护规划要求。 2、与《江苏省杭集高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2030年）环境影响报告书》相符性分析 （1）规划范围 规划范围为杭集高新技术产业开发区，南邻琼花大道——利民路、北达宁海线、西靠廖家沟路、东至金湾路，总面积约5.68平方公里。 （2）产业定位 总体定位为“现代化都市型高新区”，即：全国高端日化产业新高地、扬州市新兴科创名城重要承载地、生态科技新城高质量创新创业示范区。 本项目在江苏省杭集高新技术产业开发区的工业用地范围内，符合规划布局要求。本项目属于C2927日用塑料制品制造，属于日化产业，符合开发区产业定位。 3、与《省生态环境厅关于江苏省杭集高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕45号）及“生态环境准入清单”相符性分析 表1-1与高新区规划环评审查意见相符性分析 序号; 审查意见要求; 本项目建设情况. 1; 严格空间管控，优化空间布局。高新区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，2023年底前，完成高新区发泡企业对标整治确保无组织废气达标排放。2025年前，高新区管辖范围内48家印刷企业实施低（无）VOCs含量油墨替代工作。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复加强区内空间隔离带建设，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造、C2682化妆品制造 ，不属于发泡和印刷企业。. 2; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治，区域生态环境分区管控，以及工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，高新区环境空气臭氧日均值（最大8小时平均）不高于160微克/立方米；小运河、韩万河等稳定达到III类水质标准，严桥闸河等稳定达到IV类水质标准。; 本项目污染物经处理后均能达标排放，废气总量在区域内平衡。. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，严格执行废水、废气污染物排放标准。强化企业特征污染物排放控制高效治理设施建设，落实精细化管控要求，引进项目的生产工艺设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 1、本项目注塑生产过程中产生有机废气非甲烷总烃，通过集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放。 2、本项目仅产生生活污水，依托园区雨污水管网，经园区化粪池处理后，接管市政污水管网进入汤汪污水处理厂处置。. 4; 完善环境基础设施，提高基础设施运行效能。加强对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。推进再生水利用设施及配套管网建设，2025年底前高新区整体中水回用率不低于30%。加快推进入河排污口排查整治，规范排污口设置，加强日常监督管理。落实锅炉废气超低排放改造，减少大气污染物排放。加强高新区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集就近转移处置”; 本项目投产前将按“雨污分流”的原则；一般工业固废、危险废物均能妥善收集、处理处置。. 5; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖：暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 企业将根据相关文件要求，定期开展污染物例行监测计划。. 6; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完善高新区三级防控体系建设，确保事故废水不进入外环境。加强环境风险防控基础设施配置，配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，提升高新区环境防控体系建设水平。健全环境风险评估和应急预案制度，完善环境应急响应联动机制定期开展环境应急演练。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查隐患，梳理隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。; 企业积极响应急联动机制，将定期进行应急演练和事故隐患排查。. 表1-2生态环境准入清单相符性分析 清单类别; 准入内容; 相符性. 产业准入要求; 一、产业定位高端日化（不含化工）、高端装备（人工智能）、现代服务产业。; 本项目为牙刷生产和化妆品项目，属于高端日化. 二、优先引入 1、优先引入符合产业定位且属于相关产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、优先引入符合产业定位的国家战略需要和尖端科技事业相关的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目； 3、优先发展绿色日化，重点推进高端日化：个人洗护、家居清洁、酒店日用品等；同时重点发展高端日化配套（主要为高端装备等）、软件与互联网、现代服务业等产业。; 本项目为牙刷生产和化妆品项目，属于高端日化，符合园区产业定位. 三、禁止引入 1、禁止引入《产业结构调整指导目录》《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》的淘汰类项目；列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业；采用落后、淘汰的生产工艺或生产设备，清洁生产达不到国内先进水平的项目；《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>-江苏省实施细则》列明的禁止建设的项目； 2、禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，不可替代原料应提供相应论证说明； 3、禁止引入涉7类重点重金属的含电镀工序项目； 4、禁止新建燃煤、燃油锅炉； 5、禁止引入其他属于国家和地方产业政策淘汰类或禁止类的建设项目和工艺； 6、禁止引入不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的项目; 本项目不涉及禁止类. 四、限制引入 1、《产业结构调整指导目录（2019本）》《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》中的限制类； 2、污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》等要求的项目； 3、限制发展在工艺上污染物排放量大的一、二类项目； 4、不符合《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《节约能源法》《安全生产法》《产品质量法》《土地管理法》《职业病防治法》等国家法律法规，不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备； 5、高端日化产业限制引入：以含氢氯氟烃（HCFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线；限制发展有恶臭气体排放的项目等； 6、高端装备（人工智能）产业限制引入：非数控金属切削机床制造项目；使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件项目；含铅粉末冶金件；单色金属板胶印机等。; 本项目不涉及限制类. 空间布局约束; 1、各类开发建设活动应符合相关规划要求，落实生态红线管控要求； 2、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求； 3、合理规划居住区与园区，居住区附近的工业用地布设无污染或低污染工业企业，在居住区和园区、企业之间设置20-50米宽的防护绿地、生态绿地等隔离带； 4、企业防护距离范围内不得新建住宅、学校、医院等敏感目标。; 本项目不在国家级生态保护红线内，项目所在厂区周边50米范围内无敏感目标. 污染物排放管控; 一、环境质量目标 2025年大气环境PM2.5、臭氧、二氧化氮分别达到30、160、24微克/立方米；区内韩万河、小运河稳定达到Ⅲ类标准，严桥闸河、嵇陈河、刘庄河等稳定达到IV类标准。2030年环境质量持续改善。 二、总量控制要求 1、水污染物（外排量，吨/年）：2025年排放量，化学需氧量≤101.33、氨氮≤10.13、总氮≤30.40、总磷≤1.01；2030年排放量，化学需氧量≤104.45、氨氮≤7.83、总氮≤26.11、总磷≤0.78；2、大气污染物（吨/年）：2025年排放量，二氧化硫≤5.25、挥发性有机物≤81.34、颗粒物≤10.14、氮氧化物≤9.63、氯化氢≤4.48；2030年排放量，二氧化硫≤4.00、挥发性有机物≤71.79、颗粒物≤7.82、氮氧化物≤3.35、氯化氢≤2.10。 三、其他污染物排放管控要求 1、严格落实工业园区污染物排放限值限量管理要求，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物实际排放总量不得突破规划环评核定的污染物排放总量； 2、园区VOCs管控要求：①高端装备（人工智能）行业：要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。②包装印刷企业：主要涉及调配、上墨、上胶、涂布、固化等产生VOCs生产工序或使用油墨、胶粘剂、涂布液等生产线的企业，使用的油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料均应符合低VOCs含量限值要求。③其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目废气总量在区域内平衡。不使用油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料。. 环境风险防控; 1、园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案并定期修编，定期开展演练。 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故； 3、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划； 4、规范建设危险废物贮存场所，委托有资质单位处置，确保危险废物全收集全处置。; 企业将制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。将根据相关文件要求，定期开展污染物例行监测计划。危险废物委托有资质单位处置. 资源开发利用要求; 1、园区内对于因工艺要求不能采用集中供热的企业必须使用清洁能源，禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备，2030年高新区单位工业增加值综合能耗≤0.4吨标煤/万元； 2、引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等应达到同行业国内先进水平； 3、企业应加强水的循环利用，提高水的重复利用率；在企业生产过程中节约冷却水；一水多用或污水净化再利用。2030年高新区单位工业增加值新鲜水耗≤2.5立方米/万元。; 本项目无需采用集中供热。冷却水循环使用不外排。. 经对照分析，本项目符合《省生态环境厅关于江苏省杭集高新技术产业开发区开发建设规划（2021-2030年）环境影响报告书的审查意见》（苏环审〔2023〕45号）及“生态环境准入清单”中相关要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间保护区域是廖家沟清水通道维护区，最近距离1200m，本项目不占用生态空间管控区域，因此本项目的建设符合国家及地方生态空间管控要求。项目所在区域生态空间管控区域情况见附图六。 （2）环境质量底线 根据《2022年扬州市年度环境质量公报》，2022年，扬州市区细颗粒物（PM2.5）平均浓度为32微克/立方米、浓度同比下降3.0%，实现2017年以来“六连降”，连续两年优于环境空气质量国家二级标准，首次消除了重污染天；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为55微克/立方米，同比下降11.3%；臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为180微克/立方米，同比上升2.3%；二氧化氮（NO2）年均浓度为26微克/立方米，同比下降16.1%；二氧化硫（SO2）年均浓度为8微克/立方米，同比下降11.1%；一氧化碳（CO）日均值第95百分位数为0.9毫克/立方米，同比持平。项目厂界执行3类标准。该项目运营过程中会产生一定的废气、噪声、固废等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目利用现有工业用地，不占用新的土地资源，项目所用原辅料均从其它企业购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足；项目水、电、气等能源来自市政管网供应，余量充足。 因此，项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照“关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知”（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不属于其中禁止类项目。 对照负面清单内容如表1-3所示： 表1-3环境准入负面清单对照表 序号; 法律法规/政策文件; 负面清单; 是否属于. 1; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030）年》、《江苏省内河港口布 局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不属于. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 不属于. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 不属于. 4; 禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 不属于. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不属于. 6; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 不属于. 7; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 8; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 不属于. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不属于. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 不属于. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 不属于. 12; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 不属于. 13; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 不属于. 14; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 不属于. 15; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 不属于. 16; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业机构调整限值、淘汰和禁止目录》明确的限值类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目，以及命令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 不属于. 17; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于. 对照国家及地方产业政策进行说明，具体详见下表： 表1-4本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2019年本）; 经查本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰类、禁止类、鼓励类项目，属于允许类项目. 2; 《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修正; 经查本项目不属于《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修正中中淘汰类、禁止类、鼓励类项目，属于允许类项目. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类与淘汰类项目. 4; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》; 根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目原辅材料、生产设备和产品，符合该文件的要求. 5; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号）; 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求. 因此，本项目不属于环境准入负面清单中的相关内容。 2、与扬州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符性分析 本项目位于广陵区杭集镇翟庄路1号，属于江苏省杭集高新技术产业开发区，属于扬州市重点管控单元。 表1-5生态环境分区管控要求 管控类; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合扬州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于扬州市生态科技新城杭集镇翟庄路1号，所在地为工业用地，符合扬州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目VOCs和颗粒物总量在生态科技新城内，化学需氧量、氨氮、TP、TN在区域污水处理厂批复总量中平衡。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业已编制突发环境事件应急预案。. 资源用效率要求; （1）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （2）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; 本项目通过扬州广陵区行政审批局审批备案，污染物能够达标排放，不突破资源利用上线. 综上所述，本项目符合“三线一单”（即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入负面清单）的相关要求。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求“全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。” 本项目注塑废气经集气罩+二级活性炭处理后经15米高排气筒高空排放；洗化类生产均在密闭的乳化锅内进行，符合方案中的相关要求。 4、与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）的相符性分析 根据关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）要求“企业在无组织排放整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环境应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环境应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。” 本项目甘油、硅油等含VOCs的原料采用密闭容器贮存；注塑废气经“集气罩+二级活性炭吸附”进行处理，能够实现达标排放；废包装桶、废活性炭等危险废物加盖、封装暂存于危险废物库，符合方案中要求。 5、与关于印发《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知（苏大气办〔2022〕2号）的相符性分析 文中规定：“督促工业企业按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维生产管理等信息。对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭（颗粒炭），碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不低于80%。” 本项目注塑过程会产生有机废气，经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，处理后通过15米高DA001排气筒排放；企业拟严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）对活性炭吸附装置进行管理，定期更换活性炭，产生的废活性炭属于危险废物，定期委托资质单位处置；项目位于江苏省杭集高新技术产业开发区，属于重点地区，非甲烷总烃初始排放速率＜2kg/h，符合《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》的通知（苏大气办〔2022〕2号）的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 扬州澳康日化有限公司成立于2014年5月22日，位于广陵区杭集镇翟庄路1号。扬州澳康日化有限公司租赁扬州美凯杰有限公司配套用房约9900平方用于日化用品生产。项目建成后预计年产香皂50吨、洗发水100吨、沐浴露100吨、润肤露100吨、护发素100吨、洗手液100吨、爽肤水100吨、牙刷1600万支、梳子1300万支、牙线1000万支、酒店一次性用品100万套的生产能力。 本项目为C2927日用塑料制品制造、C2682化妆品制造、C2683口腔清洁用品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），C2682化妆品制造、C2683口腔清洁用品制造属于“二十三、化学原料和化学制品制造业46日用化学产品制造”，无需进行环境影响评价。C2927日用属于塑料制品制造“二十六、橡胶和塑料制造品业53塑料制品业”，应编制环境影响报告表。 2、主要产品及产能 本项目产品方案详见表2-1。 表2-1建设项目主体工程及产品方案 序号; 生产线名称; 产品名称 及规格; 规格型号; 设计能力（t/a）; 产品执行质量标准; 年运行时数（h）. 1; 洗化类生产线; 洗发水; 瓶装（100mL）; 100; GB/T29679-2013; 2400. 2; 沐浴露; 瓶装（100mL）; 100; QB/T1994-2013. 3; 护发素; 瓶装（100mL）; 100; QB/T1975-2013. 4; 润肤露; 瓶装（100mL）; 100; QB/T1857-2013. 5; 爽肤水; 瓶装（100mL）; 100; -. 6; 洗手液; 瓶装（300g）; 100; QB2654-2004. 7; 香皂生产线; 香皂; 袋装（20g）; 50; QB/T2485-2008. 8; 牙刷生产线; 牙刷; -; 1600万支; -. 9; 梳子生产线; 梳子; -; 1300万支; -. 10; 牙线生产线; 牙线; -; 1000万支; -. 11; 酒店一次性用品; 剃须刀; -; 100万套; -. 3、主体工程、公用及辅助工程情况 表2-2公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 注塑车间; 1100m2; 牙刷、梳子、牙线、剃须刀生产. 植毛车间; 500m2; 牙刷、生产. 日化车间; 1300m2; 洗化用品和香皂生产. 贮运工程; 原料仓库; 2000m2; 位于生产车间内，用于存储原辅材料. 成品仓库; 2000m2; 位于生产车间内，用于存储成品. 公用工程; 给水; 1647.5t/a; 由园区自来水管网供给（依托出租方）. 排水; 1470t/a; 生活污水依托出租方化粪池预处理后与制纯水浓水接管至汤汪污水处理厂集中处理. 供电; 100万kw•h; 由园区供电线路引入. 环保工程; 废水; 1470t/a; 生活污水经化粪池预处理，生产废水经废水处理设施（0.5m3/h）处理接入市政污水管网，进入汤汪污水处理厂集中处置. 废气; 15000m3/h; 注塑废气经集气罩+二级活性炭处理后高空排放；未被收集的废气在车间内无组织排放，加强车间通风. 噪声处理; 厂房隔声，设备减振. 固废; 一般固废库; 30m2; 位于2号楼北侧. 危废库; 20m2; 位于2号楼北侧. 图2-1本项目水平衡图（t/a） 4、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 自动包装机; /; 5; 牙刷、梳子、牙线、剃须刀生产设备. 2; 注塑机; /; 15. 3; 植毛机; FX-1A; 10. 4; 搅拌机; /; 2. 5; 破碎机; /; 2. 6; 磨毛机; /; 2. 7; 乳化搅拌机; PMC-1000; 3; 日化用品. 8; 乳化搅拌机; PMC-2000; 3. 9; 灌装机; B.GF-80; 6. 10; 包装机; DC-338-3; 10. 11; 香皂出条打印机; XT-500; 2; 香皂生产设备. 12; 搅拌锅; /; 1. 13; 纯水制备机; —; 2; 纯水制备. 5、工作制度 职工人数及工作制度：企业定员62人；年工作300天，1班制，每班8小时，不提供食宿。 6、厂区平面布置 项目位于江苏省扬州市生态科技新城翟庄路1号，租赁扬州市美凯杰旅游用品公司厂房进行生产，共有2栋楼，1号楼为办公区和塑料制品生产，2号楼为日化用品生产。项目平面布置见附图3。 7、项目选址及周边概况 本项目位于扬州市生态科技新城翟庄路1号，厂区东侧为金湾快速路、南侧为翟庄路，西侧为瑞特步鞋业，北侧为江苏谢馥春国妆股份有限公司。项目具体地理位置见附图1，周边环境状况见附图2。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 8、主要原辅材料 项目主要原辅材料及年用量情况见下表。 表2-4主要原辅料消耗表 类别; 序号; 物质名称; 成分; 形态; 包装规格; 年耗量（t/a）; 最大贮存量（t）; 存放 地点; 来源及运输. 洗化用品; 1; K12; 十二烷基醚硫酸钠; 固态; 25kg/袋; 100; 10; 西楼4层. 2; AES; 十二烷基硫酸钠; 固态; 25kg/袋; 400; 50. 3; 阳离子纤维素; 聚季铵盐-10; 固态; 25kg/袋; 15; 2. 4; 硅油; 二甲基硅氧烷; 液态; 50kg/桶; 4; 1. 5; CAB; 椰油酰胺丙基甜菜碱; 液态; 60kg/桶; 8; 1. 6; 柠檬酸; 柠檬酸; 固态; 25kg/袋; 5; 0.5. 7; 香精; 香精; 液态; 25kg/桶; 55; 10. 8; 氯化钠; 氯化钠; 固态; 25kg/袋; 4; 0.5. 9; 脂肪醇; 脂肪醇; 固态; 25kg/袋; 3; 0.5. 10; 瓜尔胶; 羟丙基三甲氯化铵; 固态; 25kg/袋; 6; 1. 11; 皂粒; 25kg/袋; 固态; 25kg/袋; 50; 10. 12; 白油; 矿物油; 液态; 170L/桶; 1.5; 0.15. 梳子、牙刷、牙线、剃须刀; 13; 聚丙烯颗粒; 聚丙烯; 固态; 25kg/袋; 500; 10; 牙刷、梳子生产车间一层. 14; 尼龙线; 聚酰胺; 固态; 25kg/袋; 15; 5. 15; 刷丝; 聚酰胺纤维; 固态; 30kg/箱; 20; 2. 16; 石蜡; 直链烷烃; 固态; 30kg/箱; 0.2; 0.1. 17; 刀片; 30kg/箱; 0.5; 0.2. 洗化包装; 18; 塑料包装瓶; /; /; /; 1000万只; /; 洗化五层灌装车间. 机器维护; 19; 液压油; /; 液态; 100L/桶; 0.5; /; 需要时购买使用. 20; 机油; /; 液态; 15L/桶; 0.05; /. 表2-5主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 名称; CAS号; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性理性. 柠檬酸C6H8O7; 77-92-9; 外观与性状：白色结晶粉末，无臭；熔点（℃）：153；相对密度（水=1）：1.6650；分子量：192.14；闪点（℃）：100；引燃温度（℃）：1010（粉末）；溶解性：溶于水、乙醇乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿; 可燃 爆炸上限%(V/V)：8.0(65℃); LD50：6730mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 椰油酰胺丙基甜菜碱C19H38N2O3; 61789-40-0; 外观与性状：黄色透明液体；凝固点（℃）：0，密度：1.04g/cm3；溶解性：易溶于水; 不燃; 无资料. 硅油C6H16OSi2; 63148-62-9; 外观与性状：无色透明粘稠液体，无味，无臭，无毒；密度：0.963g/mL；熔点（℃）：-50；沸点（℃）：101；闪点（℃）：300; 不燃; 无资料. 氯化钠NaCl; 7647-14-5; 外观与性状：白色结晶或结晶性粉末；相对分子质量：58.44；相对密度（水=1）：2.165；熔点（℃）：801；沸点（℃）：1413；溶解性：溶于水和甘油，微溶于乙醇和液氨; 不燃; 无资料. 山梨醇C6H14O6; 50-70-4; 外观与性状：白色无臭结晶性粉末，有甜味，有吸湿性；相对密度：1.47；熔点（℃）：93；闪点（℃）：292.5；溶解性：溶于水、甘油、丙二醇，微溶于乙醇和甲醇; 可燃; 无资料. 聚乙二醇(C4H10O3)n; 25322-68-3; 外观与性状：无色、无臭、粘稠液体或蜡状固体；引燃温度（℃）：320（粉云）；溶解性：溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂; 可燃; LD50：348000mg/kg（小鼠经口）；28000mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料. 聚丙烯(C3H6)n; 9003-07-0; 外观与性状：无色、无臭、无毒、半透明固体物质；密度为0.89～0.91g/cm3；熔点（℃）：165; 可燃 爆炸下限：20g/m3; 无资料. 聚苯乙烯(C8H8)n; 9003-53-6; 外观与性状：无色、无臭、无味的有光泽透明固体；相对密度（水=1）：1.04-1.06；溶解性：溶于芳烃、卤代烃; 可燃 爆炸下限：10g/m3; 无资料. 硝酸银AgNO3; 7761-88-8; 外观与性状：无色透明的斜方结晶或白色的结晶；分子量：169.87；熔点（℃）：212；相对密度（水=1）：4.35；溶解性：易溶于水、碱，微溶于乙醚; 助燃; LD50：50mg/kg（小鼠经口）； LC50：无资料. 氢氧化钠NaOH; 1310-73-2; 外观与性状：白色不透明固体，易潮解；分子量：40.01；熔点（℃）：318.4；沸点（℃）：1390；饱和蒸气压：0.13（739℃）；相对密度（水=1）：2.12；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮; 不燃; 无资料. 碘化钾KI; 7681-11-0; 外观与性状：白色至灰白色结晶粉末；分子量：166.003；熔点（℃）：113；闪点（℃）：1330；沸点（℃）：184；饱和蒸气压：0.31mmHg（25℃）；相对密度（水=1）：1.32；相对密度（空气=1）：9；溶解性：易溶于水，溶于乙醇、丙酮、甲醇、甘油和液氨，微溶于乙醚; 不燃; LD50：4000mg/kg（大鼠经口）；4720mg/kg（兔经皮）； LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 酚酞C20H14O4; 77-09-8; 外观与性状：无色或微黄色晶体；分子量：318.09；熔点（℃）：258-262；闪点（℃）：24；沸点（℃）：417.49；相对密度（水=1）：0.9；相对密度（空气=1）：0.918；溶解性：溶于水乙醇和碱溶液，不溶于水; 可燃; 无资料. 铬酸钾K2CrO4; 7789-00-6; 外观与性状：黄色斜方晶体；分子量：194.19；熔点（℃）：975；相对密度（水=1）：2.732；溶解性：溶于水，不溶于乙醇; 助燃; LD50：11mg/kg（兔，肌肉注射）； LC50：无资料. 甘油C3H8O3; 56-81-5; 外观与性状：粘稠状液体，无色透明，无臭；分子量：92.09；熔点（℃）：18；；沸点（℃）：290；相对密度（水=1）：1.3；相对密度（空气=1）：3.2; 可燃 爆炸下限：0.9% 引燃温度：370℃; LD50：OSHA表Z-1空气污染物：以薄雾计 LD50：无资料. 氢化蓖麻油C8H17ClO2S; 8001-78-3; 外观与性状：白色片状固态；分子量：212.74；熔点（℃）：85-88；闪点（℃）：316; 不燃; 无资料. 西吡氯铵C21H38ClN; 123-03-5; 外观与性状：白色至类白色结晶性粉末；分子量：339.99；熔点（℃）：77; 不燃; LD50：200mg/kg（大鼠经口）108mg/kg（小鼠经口） LD50：无资料. 山梨酸钾C6H7O2K; 24634-61-5; 外观与性状：白色至浅黄色鳞片状结晶，无臭或微臭；分子量：150.22；熔点（℃）：270（分解）；闪点（℃）：139.9；相对密度（水=1）：1.363；溶解性：易溶于水; 不燃; LD50：4920mg/kg（大鼠经口）LD50：无资料. 硅油C6H18OSi2; 63148-62-9; 外观与性状：无色或淡黄色，无味、不易挥发的液体；分子量：162.38；熔点（℃）：-59；沸点（℃）：101；闪点（℃）：0.56；密度：0.963g/mL；溶解性：不溶于水; 可燃; 无资料. 焦磷酸钠Na4P2O7; 7722-88-5; 外观与性状：白色结晶粉末；分子量：262.90；熔点（℃）：980；相对密度（水=1）：2.534；溶解性：溶于水，不溶于乙醇和其他有机溶剂; 不燃; LD50：4000mg/kg（大鼠经口） LD50：无资料. 糖精钠C7H4NO3SNa; 124-44-9; 外观与性状：白色至类白色晶体粉末；分子量：205.17；熔点（℃）：226-231；沸点（℃）：438.9；闪点（℃）：219.3；溶解性：溶于水; 不燃; 无资料. 碳酸钙CaCO3; 471-34-1; 性状：无臭、无味的白色粉末或无色结晶；分子量：100.09；熔点（℃）：825；相对密度（水=1）：2.7-2.95；溶解性：不溶于水，溶于酸; 不燃; 无资料. 机油; /; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；相对密度（水=1）：＜1；引燃温度（℃）：248；主要用途：用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却、密封作用; 可燃；闪点：76℃; 无资料. 液压油; /; 外观与性状：琥珀色液体，具有特有的气味；沸点（℃）：＞316；相对密度（空气=1）：＞2；闪点：＞204℃; 可燃；爆炸下限（%）：0.9 爆炸上限（%）：7.0; LC50：> 5000 mg/m3 (老鼠吸入）. 矿物油; 8042-47-5; 外观为油状液体，遇水呈稳定的乳液。因含有矿物油，渗透性较好，但与皮革结合不牢，成革久置会变硬。密度：0.85g/mL（20℃）；闪点：185℃; 可燃; LD50：>5000mg/kg（兔经口） LD50：>2000mg/kg（兔经皮）. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目已经建成，不涉及土建内容，无施工期环境影响。 - 运营期 本项目具体工艺流程及产污环节示意图见下图。 （1）牙刷生产工艺流程 图2-2牙刷生产工艺流程及产污环节图 注：W—废水、N—噪声、G—废气、S—固废 【工艺流程简述】 混料搅拌：将塑料粒子人工投入搅拌机内进行搅拌，使物料均匀分布，此过程会产生噪声N、脱包产生的废包装袋S1。 注塑：将搅拌均匀的物料通过人工转运的方式投入注塑机内，注塑机加热方式为电加热，加热温度在200℃左右，变成熔融态，然后注塑机对熔融料施加高压，使其射入模腔，形成牙刷柄。本工序所使用的间接冷却水W循环使用，定期添加、外排。此过程会产生噪声N、注塑废气G1。 检验：将注塑成型的牙刷柄进行人工检验，合格品进入下一步，不合格品放入破碎机进行破碎后作为原料重新使用。此工序会产生破碎噪声N。 植毛、磨毛：经注塑成型的牙刷柄由植毛机植上牙刷丝，再经过磨毛工序，牙刷毛被磨成设计的形状、长度。磨毛过程中产生的牙刷毛碎屑S2被磨毛机自带的吸尘器收集，未能收集的粉尘落于地面用地面吸尘器收集，粉尘收集后全部出售。 检验：对磨毛后的牙刷进行检验，不合格品返工处理，利用人工将牙刷上的刷丝拔掉，牙刷柄经破碎机破碎后重新利用，废刷丝作为一般固废处理。 包装入库：上述检验合格的牙刷进行包装，入库。 （2）梳子生产工艺流程 图2-3梳子生产工艺流程及产污环节图 【工艺流程简述】 混料搅拌：将塑料粒子人工投入搅拌机内进行搅拌，使物料均匀分布，此过程会产生噪声N、脱包产生的废包装袋S3。 注塑：将搅拌均匀的物料通过人工转运的方式投入注塑机内，注塑机加热方式为电加热，加热温度在200℃左右，变成熔融态，然后注塑机对熔融料施加高压，使其射入模腔，形成梳子。本工序所使用的间接冷却水W循环使用，定期添加、外排。此过程会产生噪声N、注塑废气G2。 检验：将注塑成型的梳子进行人工检验，合格品进入下一步，不合格品放入破碎机进行破碎后作为原料重新使用。此工序会产生破碎噪声N。 包装入库：上述检验合格的梳子进行包装，入库。 （3）洗化用品生产工艺流程 图2-4洗化生产工艺流程及产污环节图 【工艺流程简述】 搅拌、乳化、冷却：按照配方准确称取相应的原料、纯水人工加入乳化搅拌机，搅拌为密闭搅拌，加热方式为电加热，加热至90℃左右，进行搅拌乳化30min后，自然冷却至45℃。此阶段会产生噪声N、投料废气G3、乳化废气G4-1、废包装袋S6、废包装桶S7。 搅拌、冷却、出料、静置：加入香精、防腐剂等进行搅拌冷却至室温后通过管道抽至储罐中静置。此阶段会产生噪声N、搅拌废气G4-2。 半成品检验、灌装：将上述静置后的半成品进行取样检验，不合格品进入乳化搅拌机进行重新生产，合格品利用灌装机进行灌装。 成品检验、入库：将灌装后的成品进行检验（主要为外观、规格、包装、标识等），不合格品进行返工处理，合格品入库。 注：本项目洗化产品生产工艺基本一致。 （4）牙线生产工艺 图2-4牙线生产工艺流程 【工艺流程简述】 外购的尼龙线先经牙线上味机进行表面上蜡（食用性石蜡）处理，上蜡工段温度控制在85℃左右（石蜡的熔点57-63℃），后经绕线机绕卷，绕卷后的牙线卷与PP粒子注塑成型的牙线盒组装、贴标，后经卡片机热合包装得到成品。 （5）香皂生产工艺流程 图2-6香皂工艺流程及产污环节图 【工艺流程简述】 混拌、精制：按配方准确称取皂粒、香精等原料人工投加到搅拌机中，进行简单混拌，简单混拌后快速搅拌至分散均质，此工序产生噪声N。 研磨：打开搅拌机阀门，将搅拌好的皂粒经输送带输送至碾磨机碾磨，研磨时需加入少量纯水，此工序产生噪声N。 挤出成条、切块打印成型：碾磨后的香皂半成品经抽条打印机挤出成条并切块打印成型。此工序产生噪声N。 检验包装：成型后的香皂进行检验，合格后经包装机包装入库，此工序产生噪声N。 （6）剃须刀生产工艺流程 图2-7剃须刀工艺流程及产污环节图 图 例 N：噪声 S：固废； G：废气 【工艺流程简述】 (1)拌料 将塑料粒子投入到搅拌机的投料斗中，通过螺旋主轴输送到桶体上端，再以伞状形落下且一直持续循环搅拌，从而达到混合均匀的目的。此阶段不需要加热。会产生设备噪声N1。 (2)注塑 利用塑料粒子的热塑性，通过电加热使其熔融，加热温度控制在200°C左右(具体温度根据物料来调整)，并借助螺杆的推力，将熔融状态下的塑料粒子高压快速注射入闭合好的牙刷柄状内，并经冷却水冷却成型。塑料粒子加热至熔融状态时，会有少量游离态单体挥发产生废气G1,主要污染因子以非甲烷总烃计.；注塑机运行产生设备噪声N2，注塑流程中产生的有机废气非甲烷总烃由活性炭吸附处理，会产生危险废物S1废活性炭。 （3）破碎 本阶段将注塑阶段的不合格品作为下脚料及次品投入到破碎机中，物料在很强的冲击力作用下破碎成颗粒并将它们重新投入到搅拌机中，塑料粒子粒径较大，无废气产生。伴随破碎机的运行，会产生设备噪声N3。 （4）组装 注塑后，半成品塑料柄上刀片组装流水线，得到成品剃须刀。 表2-6污染物产生环节汇总表 类别; 产生工序、设备; 主要污染物; 产生规律. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 间歇. 搅拌、乳化工序; 非甲烷总烃; 间歇. 废水; 职工生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、TP、TN; 间歇. 间接冷却循环水; 化学需氧量、悬浮物、石油类; 间歇. 纯水制备; 化学需氧量、悬浮物; 间歇. 固废; 混料工序; 废包装袋; 间歇. 混料工序; 废包装桶; 间歇. 纯水制备工序; 废过滤膜和废活性炭; 间歇. 职工生活; 生活垃圾; 间歇. 废气处理装置; 废活性炭; 间歇. 设备维护; 废机油; 间歇. 牙刷检验; 废刷丝; 间歇. 检验工序; 各类不合格品; 间歇. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目位于扬州市广陵区杭集镇翟庄路1号，所在地为杭集工业园区规划的二类工业用地。本项目为新建项目，租赁扬州市美凯杰旅游用品有限公司闲置厂房。本项目租赁前该厂房空置，无遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.空气环境质量 （1）项目所在区域达标判定 本项目大气环境质量引用扬州市生态环境局网站公布的《2022年扬州市年度环境质量公报》，2022年扬州市主要空气污染指标监测结果如表3-1所列。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均 第95百分位数浓度; 900; 4000; 23; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度; 180; 160; 113; 超标. 根据扬州市生态环境局公布的《2022年扬州市年度环境质量公报》，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，CO日均值第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值。因此，本项目所在区域环境空气质量判定为不达标区。 2.地表水环境质量 本项目接管汤汪污水处理厂的废水最终纳污河为京杭大运河。本次地表水环境现状评价引用扬州市生态环境局公布的《2022年扬州市年度环境质量公报》中数据：京杭运河扬州段：京杭运河扬州段总体水质为Ⅱ类，达到相应标准。 3.声环境质量现状 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。 4.生态环境 本项目项目位于产业园区内，且周边无生态环境保护目标，所以可不行生态现状调查。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）的要求，不开展环境质量（土壤、地下水）现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 主要环境保护目标如表3-2所列。 表3-2建设项目主要环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 规模（人）; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离（m）. X（经度）; Y（纬度）. 空气 环境; 119.554507088; 32.377055426; 居民点; 300; 2类; W; 160. 地下水; 项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 声环境; 项目厂界50米范围内无居民. 生态 环境; 项目位于杭集高新技术产业开发区，用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放标准： 1、废气排放标准 本项目废气主要为注塑工序、投料工序和搅拌、乳化工序产生的废气，其中注塑废气和搅拌、乳化废气的污染因子为非甲烷总烃。有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准；单位边界非甲烷总烃和颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。 表3-3大气污染物排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3. 颗粒物; 20; 1; 0.5. 污染物; 排放限值（mg/m3）; 厂界无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 单位产品非甲烷总烃排放量 （kg/t产品）; 0.3. 表3-4非甲烷总烃无组织排放浓度限值表 污染物; 无组织监控浓度; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 监控点处任意一次浓度值; 20. 2、水污染物排放标准 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理进入汤汪污水处理厂集中处置，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值见下表。 表3-5污水处理厂接管标准和排放标准单位：mg/L（pH无纲量） 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. pH; 6-9; 6-9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）*. TP; 8; 0.5. TN; 70; 15. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类，具体标准如表3-6所列。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 4、固体废物排放标准 本项目产生的一般工业固废贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危废库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标： （1）废气：本项目VOCs（以非甲烷总烃计）排放量0.57t/a；其中：有组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放量0.27t/a，无组织VOCs（以非甲烷总烃计）排放量0.3t/a。 （2）废水：本项目水污染物接管考核量为：废水接管量为1440t/a。主要水污染物接管考核量为：COD为0.186t/a、SS为0.1644t/a、氨氮为0.015t/a、总磷为0.0015t/a、总氮为0.03375t/a；新增外排量COD为0.072t/a、SS为0.0144t/a、氨氮为0.0072t/a、总磷为0.00072t/a、总氮为0.0216t/a。该总量在汤汪污水处理厂批复总量范围内平衡。其中SS作为考核指标需向扬州市生态环境局申请备案。 （3）固体废物：固体废物排放量为综合处置量。 表3-9污染物排放总量控制指标表t/a 类别; 总量控制因子; 产生量; 削减量; 接管考核量; 进入环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.08; 0.81; /; 0.27. 无组织; 非甲烷总烃; 0.3; /; /; 0.3. 废水; 水量(m3/a); 1440; /; 1440; 1440. COD; 0.336; 0.15; 0.186; 0.072. SS; 0.2019; 0.0375; 0.1644; 0.0144. 氨氮; 0.01875; 0.00375; 0.015; 0.0072. TP; 0.003; 0.0015; 0.0015; 0.00072. TN; 0.045; 0.01125; 0.03375; 0.0216. 固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; /; /. 废包装袋; 2; 2; /; /. 废过滤膜; 0.01; 0.01; /; /. 废空气过滤网; 0.2; 0.2; /; /. 不合格品; 0.3; 0.3; /; /. 废活性炭; 9.81; 9.81; /; /. 废包装桶; 3; 3; /; /. 废机油; 0.02; 0.02; /; /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有厂房，仅设备安装，不涉及土建工程，无施工期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 本项目废气主要为注塑工序和搅拌、乳化工序产生的非甲烷总烃；投料工序产生的颗粒物；危废仓库存储过程中含有机物危险固废挥发产生的挥发性废气。 4.1.1废气源强计算 （1）有组织废气 ①注塑废气 本项目注塑工序产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），通过集气罩收集，采用二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒（DA001）排放，收集效率为80%，根据“《关于活性炭吸附法处理有机废气的实际应用探究》，苏新，2022”中“一般活性炭吸附装置的最佳净化效率能够达到 80%以上”，保守起见，本项目二级活性炭吸附装置处理效率以 75%计。参照《292塑料制品业系数手册》中“日用塑料制品-混合/注塑”中的产污系数可知，挥发性有机物产生系数为：2.7kg/t-产品，根据企业提供参数，本项目塑料粒子年用量为500t/a，则注塑过程中非甲烷总烃产生量为1.35t/a。 ②危废仓库废气 因危废仓库废气在《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》、《排污许可证申请与核发技术规范》等文件中均无相关源强，因此参照《大气环境影响评价实用技术》(王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月)：根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。本项目危险固废为废机油、废活性炭等，均按照存储要求加盖、密封存储，产生的非甲烷总烃的量较小，可忽略不计。通过密闭收集，汇入二级活性炭处置。 （2）无组织废气 ①未被收集的废气 本项目牙刷、梳子、牙线、剃须刀生产车间中注塑工序未被收集的废气以无组织形式排放，则无组织的非甲烷总烃排放量为0.27t/a。 ②搅拌、乳化废气 本项目生产工艺为一系列的物理过程，主体工序搅拌、冷却、乳化均在密闭的搅拌锅、乳化锅内进行，不与空气直接接触，只在出料、搅拌过程产生少量的VOCs。根据《美国环保局推荐数据》（参照《美国环保局-空气污染排放和控制手册》）0.05g/kg原料，本项目原料使用量约为600t/a，预计VOCs的产生量约为0.03t/a。 根据《化妆品企业卫生规范（2007年版）》（卫监督发）〔2007〕177号规定，化妆品制作间、半成品贮存间、灌装间更衣室及其缓冲区空气应根据生产工艺需要经过净化或消毒处理，保持良好的通风和适宜的温度、湿度。根据企业提供资料，灌装、半成品贮存区空气经净化过滤系统初效、中效、高效过滤，三级过滤后达到十万级生产区温度湿度要求送风。乳化、配料间等空气经净化系统初效、中效及末端过滤达到万级生产区。初效过滤器主要用于过滤5μm以上尘埃粒子，中效过滤器主要用于过滤1-5μm以上的尘埃粒子，高效过滤器主要过滤烟雾、灰尘以及细菌等污染物，净化过滤系统把经过处理后的空气通过风管送入各净化房间。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1本项目废气产生情况 产生环节; 污染物名称; 产生量t/a; 捕集效率%; 排放形式; 捕集量t/a; 污染治理设施; 排放源名称. 污染防治设施名称; 工艺; 是否为可行性技术. 注塑; 非甲烷总烃; 1.35; 80; 有组织; 1.08; 二级活性炭吸附装置; 吸附; 是; DA001. 搅拌、乳化; 非甲烷总烃; 0.03; /; 0.03; /; /; /; /. 表4-2有组织废气产排情况 排放源 名称; 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 污染防治设施工艺; 去除效率%; 排放情况; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; 非甲烷总烃; 15000; 30; 0.45; 1.08; 二级活性炭; 75; 7.5; 0.113; 0.27; 60; /. 表4-3本项目有组织废气排放口情况 排放源 名称; 排气筒底部地理坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 排放时间（h）; 排放类型. X; Y. DA001排气筒; 119.5534288; 32.3797591; 15; 0.6; 14.7; 25; 2400; 一般排放口. 表4-4本项目无组织废气排放情况 编号; 名称; 面源中心地理坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率/（kg/h）; 年排放小时数/h. X; Y. 1; 注塑车间; 119.5534358; 32.3797631; 59; 29; 3; 非甲烷总烃; 0.27; 0.113; 2400. 2; 化妆品车间; 119.5526912; 32.3794265; 57; 20; 3; 非甲烷总烃; 0.03; 0.013; 2400. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1.2非正常工况废气排放分析 （1）非正常工况源强分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 设备检修以及突发性故障（如区域性停电时的停车），企业会事先调整生产计划。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为各废气处理装置发生故障。 本项目非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4-5本项目非正常情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理装置完全失效; 非甲烷总烃; 30; 0.45; 1h; 1次/年; 定期检修. 根据上表，在非正常工况下，DA001排气筒排放的非甲烷总烃未超标，对大气环境影响较小，企业仍需加强废气处理设施检修及管理，降低废气非正常工况排放概率。 （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，建议采取如下措施：①由公司委派专人负责每日巡检各废气处理装置，可配备便携式VOCs检测仪和压差计，每日检测VOCs排放浓度和处理装置进排气压力差，做好巡检记录并与之前的记录对照，若发现数据异常应立即停产并通报环保设备厂商对设备进行故障排查；②定期更换活性炭；③建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 4.1.3环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），定期对本项目废气进行监测，具体监测因子及监测频次见下表。 表4-6废气监测计划表 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有组织; DA001排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 4.1.4废气污染防治措施评述及可行性分析 1）废气处理设施 注塑废气（非甲烷总烃） 集气罩 二级活性炭吸附装置 收集效率80% 处理效率75%，风量15000m3/h 15米高排气筒（DA001） 本项目注塑工序产生的废气通过二级活性炭吸附装置处理后，经15米高排气筒（DA001）排放，其他废气均已无组织形式排放。本项目废气处理系统处理示意图如下图所示。 图4-1本项目废气收集、处理、排放路线示意图 2）废气处理工艺可行性说明 本项目废气为非甲烷总烃，且属于低浓度废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》，活性炭吸附装置为可行性技术。 3）排气筒风量合理性分析 ③风量设置合理性 根据《工业通风（第四版修订本）》（孙一坚，沈恒根主编）中外部集气罩排风量计算公式： L=K·P·H·Vx 式中：L——集气罩排风量，m3/s， K——安全系数，通常取1.4， P——排风罩口敞口面的周长， m， H——罩点到污染物的距离，m， Vx——边缘控制点的控制风速，m/s。 根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33 号）要求：按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。设计参数大约为：P=1.2m，H=0.2m，Vx=0.8m/s，K=1.4。 单个集气罩的排风量Q=1.4×1.2×0.2×0.8×3600m3/h=968m3/h，本项目设置15个集气罩，计算可知，总风量14515m3/h，考虑管道风阻，设置15000 m3/h可行。 4.1.5废气环境影响分析 本项目所在区域为不达标区，但是本项目废气已采取了相应的大气污染防治措施，其中注塑废气经集气罩收集通过二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA001）排放，无组织废气加强车间通风，废气产生源污染物排放量较小，在正常工况下各大气污染物均能做到达标排放。综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对大气环境及周边环境保护目标基本无影响。 4.2废水 本项目产生的废水为生活污水、纯水制备浓排水。 （1）生活污水 项目劳动定员62人，年工作日300天，员工用水定额以50L/人·d计，则项目生活用水量为937.5m3/a。生活污水量按用水量的80％计算，则生活污水的产生量为750m3/a。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：江苏省属于二类区，扬州属于三类城市。推算出本项目生活污水中主要污染物及其浓度为：COD400mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、TP4mg/L、TN60mg/L。 （2）纯水制备浓排水 本项目配置0.3m3/h纯水制备系统2套，以满足生产工艺用水要求，纯水制备系统采用“二级反渗透工艺”，相关工艺流程见下图。 图4-2纯水制备工艺流程图 本项目二级反渗透水处理机的纯水制备效率约为50%，预计制备纯水约为720t/a，消耗自来水1440t/a，同时产生约为720t/a的反渗透浓缩废水，排入污水管网。污染物浓度：COD50mgL，SS20mg/L。 表4-7本项目废水产排情况 废水来源; 水量t/a; 污染物; 产生情况; 处理 措施; 去除率 %; 排放情况; 排放 去向; 接管标准. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 750; COD; 400; 0.3; 化粪池; 50; 200; 0.15; 排入汤汪污水处理厂; 500. SS; 250; 0.1875; 50; 200; 0.15; 400. NH3-N; 25; 0.01875; 20; 20; 0.015; 45. TP; 4; 0.003; 50; 2; 0.0015; 8. TN; 60; 0.045; 25; 45; 0.03375; 70. 纯水制备浓排水; 720; COD; 50; 0.036; /; /; 50; 0.036; 500. SS; 20; 0.0144; /; 20; 0.0144; 400. 综合废水; 1470; COD; 233.33; 0.336; /; /; 126.5; 0.186; 500. SS; 140.21; 0.2019; /; 111.8; 0.1644; 400. NH3-N; 13.02; 0.01875; /; 10.2; 0.015; 45. TP; 2.08; 0.003; /; 1.02; 0.0015; 8. TN; 31.25; 0.045; /; 22.96; 0.03375; 70. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-8本项目废水污染治理设施情况 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施能力; 污染治理设施工艺①; 是否为可行性技术; 编号. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 间接排放; 排入扬州市汤汪污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; /; 化粪; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放. 2; 纯水制备浓排水; COD、SS; /; /; /; /; /. 表4-9项目废水排放口情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 国家或地方污染物 排放标准名称b; 污染物 种类; 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 119.553259987; 32.379273711; 0.147; 排入扬州市汤汪污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1一级标准A标准; pH（无量纲）; 6-9. COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1水污染源监测 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）要求，对污水总排口水污染物进行监测，具体监测计划见下表。 表4-10水环境监测计划表 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水总排口; pH、SS、CODCr、NH3-N、总氮、总磷; 1次/年. 4.2.2废水污染防治措施及可行性分析 本项目废水主要为生活污水、纯水制备浓排水。生活污水采用化粪池为可行技术，对照《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）内日用及医用橡胶制品制造中推荐的废水污染防治设施，为推荐的可行技术，符合要求。 4.2.3项目废水依托扬州市汤汪污水处理厂的可行性分析 （1）接管可行性分析 从接管范围来看，本项目位于扬州市广陵区杭集镇翟庄路1号，属于扬州市汤汪污水处理厂接管范围，且项目所在区域周边污水管网已规划铺设，待管网铺设到位后，废水进入扬州市汤汪污水处理厂是可行的。 （2）接管处理能力分析 从处理能力来看，扬州市汤汪污水处理厂实际处理水量约20万t/d，全厂产生废水量为4.9t/d，仅占扬州市汤汪污水处理厂日处理能力极小一部分，尚有足够余量接纳本项目污水，可见本项目污水进入扬州市汤汪污水处理厂处理不会对其正常运行产生不良影响。 （3）接管水质可行性分析 从水质来看，废水主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、TP等，且废水中的各项污染物浓度均可达到扬州市汤汪污水处理厂的接管标准，对污水处理厂负荷冲击不大。 因此，本项目废水排入扬州市汤汪污水处理厂进行处理是可行的，项目外排废水经污水厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体京杭运河水质影响较小。 4.3噪声 4.3.1噪声源强及降噪措施 项目主要噪声源、噪声源位置、源强及防治措施见下表。 表4-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 自动包装机; 5; 80; 隔声减振; 36.1; 55.5; 3; 10; 76.0; 1班制，每班8小时; 25; 51; 1. 2; 注塑机; 15; 80; 27.2; 45.7; 3; 12; 75.9; 25; 50.9; 1. 3; 植毛机; 10; 85; 8.9; 38.6; 3; 10; 81; 25; 56; 1. 4; 搅拌机; 2; 80; 33; 22.1; 3; 8; 71.1; 25; 46.1; 1. 5; 破碎机; 2; 85; 17; 42.1; 3; 13; 75.1; 25; 50.1; 1. 6; 磨毛机; 2; 84; 35.1; 40.9; 3; 10; 74.9; 25; 49.1; 1. 4.3.2噪声评价标准及噪声影响及达标分析 本项目的噪声主要来源于注塑机、植毛机、破碎机等设备的运转产生的噪声，其噪声源及其声级为80-85dB（A）。 本项目对噪声的控制主要采取了以下措施： a．高噪声设备降噪对噪声的控制首先从声源上着手，对高噪声设备如均质搅拌机、空调机房等在设备安装时加装减振垫等措施。 b．重视厂区整体设计 合理布局，尽可能地将高噪声设备布置在厂房的中心，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 c．加强管理 加强噪声防治管理，降低人为噪声。从管理方面看，应加强以下几个方面工作，以减少对周围声环境的污染： ①建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ②加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （2）点声源预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测计算模式进行预测。 ①单个室外的点声源倍频带声压级 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②声源在预测点产生的等效声级 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ④点声源的几何发散衰减 式中：Lp（r）—建设项目声源在距离声源点r处值，dB(A)； Lp（ro）—建设项目声源值，dB(A)；如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则上述公式等效为下列公式： （3）预测结果 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的情况，该厂厂界噪声预测值如表4-12所列。 表4-12本项目厂界噪声影响预测结果单位：dB（A） 监测点位; 现状值; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1*项目东; 56.0; -; 54.2; -; 65; 55. 2*项目南; 58.0; -; 58.3; -; 65; 55. 3*项目西; 57.4; -; 58.0; -; 65; 55. 4*项目北; 56.4; -; 57.8; -; 65; 55. 计算结果表明，在采取厂房隔声及基础减振等降噪措施后各厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 综合分析，本项目经噪声治理后对该区域声环境质量影响较小，当地声环境质量仍能达到功能区要求。 4.3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目噪声排放源监测要求见下表。 表4-13噪声监测要求 监测点位; 监测频次. 厂界四周; 1季度/次. 4.4固体废物 4.4.1固体产生及排放情况 本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废包装袋、纯水制备产生的废过滤膜、废空气过滤网、废刷丝、废包装桶、废活性炭、废机油、不合格产品。其中废过滤膜由厂家回收；生活垃圾由环卫部门集中清运；废包装袋、废空气过滤网、废刷丝、不合格产品集中收集后外卖；废包装桶、废活性炭、废机油委托有资质单位处理。 （1）一般工业固废 ①废包装袋 本项目生产过程中使用的原辅料会产生废包装袋，原辅料包装大部分为袋装，且不含重金属及危险化学品，没有危险性。废包装袋产生量为2t/a。 ②废过滤膜 二级反渗透水处理机会产生废过滤膜，根据企业提供，其中过滤膜每2年更换一次，过滤膜一次更换量为20kg，本项目有一台纯水制备机，则废过滤膜的产生量为0.01t/a。 ③废空气过滤网 本项目化妆品生产车间属于净化车间，空气净化过滤系统会产生废空气过滤网，根据业主提供资料，过滤网定期维护保养，两年更换一次，更换量约为0.2t。 ④废刷丝 根据业主提供的资料，废刷丝的产生量约为0.2t/a。 ⑤不合格产品 根据业主提供的资料，不合格产品的产生量约为0.3t/a。 （2）危险固废 ①废包装桶 本项目生产过程中原辅材料会产生废包装桶，项目原辅料包装一部分为PE桶。废包装桶的产生量约为3t/a。 ②废机油 本项目设备维护时会产生废机油，根据业主提供的资料，废机油的产生量为0.02t/a。 ③废活性炭 本项目注塑生产过程中废气处理会产生废活性炭。根据《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中活性炭更换周期应按下式进行计算： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T-更换周期，天； m-活性炭的使用量，kg，取1000； S-动态吸附量，%，取10； C-活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3，取22.5； Q-风量，单位m3/h，取15000； t-运行时间，单位h/d，取8； 经计算更换周期为37天，则产生废活性炭9.81t/a（新鲜活性炭9t/a+吸附有机废气量0.81t/a）。 （3）生活垃圾 本项目共有职工50人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为7.5t/a，垃圾集中存放后，由环卫部门清运。 项目产生固体废物情况详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-14本项目固体废物分析结果汇总表 名称; 属性; 废物 类别; 废物代码; 物理性状; 生产环节; 主要成分; 有害物质; 危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 产废周期; 利用处置方式; 利用处置量（t/a）. 生活垃圾; /; /; /; 固态; 职工生活; 纸张等; /; /; 7.5; 袋装; 每天; 环卫部门定期清运; 7.5. 废包装袋; 一般固废; 废复合包装; 292-007-07; 固态; 原料包装; 原料; /; /; 2; 袋装; 每天; 收集外卖; 2. 废过滤膜; 其他废物; 900-999-99; 固态; 纯水制备; 过滤膜; /; /; 0.01; 袋装; 每年; 厂家回收; 0.01. 废空气过滤网; 其他废物; 900-999-99; 固态; 空气净化; 空气过滤网; /; /; 0.2; 袋装; 每年; 环卫部门定期清运; 0.2. 不合格品; 其他废物; 900-999-99; 固态; 原料包装; 原料; /; /; 2; 袋装; 每天; 收集外卖; 0.3. 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 固态; 废气处理设施; 有机废气、活性炭; 有机废气; T，I; 9.81; 袋装; 每月; 委托有资质单位进行安全处置; 9.81. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 固态; 原料包装; 原料; 有机物; T; 3; 桶装; 每天; 3. 废机油; HW08; 900-249-08; 液态; 设备维护; 机油; 机油; T，I; 0.02; 桶装; 半年; 0.02. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》“2固体废物属性判定根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定”，本项目危险废物情况汇总如表4-15所列： 表4-15危废产生及处置情况 序号; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.81; 废气处理设施; 固态; 有机废气; 有机废气; 每月; T，I; 项目设置危废暂存库对危险废物进行安全暂存；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置。危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放，若不相容需分区存放，容器需使用符合标准的容器。. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 3; 原料包装; 固态; 有机物; 有机物; 每天; T. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.02; 设备维护; 液态; 机油; 机油; 半年; T，I. 固废污染防治措施及可行性分析 1.收集过程污染防治措施分析 应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2.贮存场所污染防治措施分析 ①一般工业固废 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求： a.贮存、处置场的类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 b.贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 c.为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 d.应设置渗滤液集排水设施。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | e.为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 ②危险废物 根据《江苏省危险废物规范化管理指标体系》、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办字[2019]222号）》等文件相关要求，本项目实施过程中建设单位应落实下列措施： a.本项目产生的危废需通过“江苏环保脸谱”对其产生和储存进行实时申报，保证危废联单转移、签收、入库的流程完整；并在危废库中设置摄像头和危废台账，保证危险废物产生和储存有记录可查。危险废物暂存过程中不相容的废物不得混合或合并存放，若不相容需分区存放，容器需使用符合标准的容器。 建设单位需按照《关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知(苏环办【2020】401号）》中附件3的相关要求对危废设施进行包装及信息化标识；危险废物定期清运，由有资质单位运输、处置，并通过全生命周期监控系统扫描二维码配合江苏环保脸谱进行转移。同时，应根据江苏省生态环境厅印发的《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）文件要求，从产生到处置全过程留痕可追溯，切实防控环境风险。。 b.每年定期向社会发布年度环境报告。按要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公示栏，主动公开危险废物产生、利用处置情况。 c.严格执行《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施等；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 d.根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 e.建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，落实转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 3.危险废物运输过程环境影响分析 本项目危险废物运输需严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求进行。 （1）内部运输：危险废物在企业内部的转移是指在危险废物产生节点根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，并将其集中到适当的包装容器中，运至厂内危废暂存间暂存，运输过程主要注意以下要点： ①应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； ②应采用专用的工具，参照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗； - 外部运输：即从厂区运输至有资质处置单位的过程，由处置单位委托具备危险品运输资质的车队运营，采用汽车公路运输方式。运输车辆的配备及管理根据相关规范进行，并取得危险废物专业运输资质。 【贮存场所污染防治措施可行性】 Ⅰ.贮存能力可行性分析： 危险废物库（占地面积20m2）的基本情况分析见下表。 表4-16全厂危险废物暂存场所容量分析 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 转运周期; 贮存期限; 所需贮存面积m2; 贮存面积m2; 贮存能力t. 1; 废活性炭; 9.81; 袋装; 半年; 半年; 8; 17; 12.83. 2; 废包装桶; 3; 桶装; 半年; 半年; 8. 3; 废机油; 0.02; 桶装; 半年; 半年; 1. 由上表可知，根据危险废物产生量、年周转次数等分析，危废库能够满足厂区危险废物贮存需求。 4.4.2固废环境管理要求 对照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知（苏环办〔2019〕149号）》中要求：在贮存设施建设方面，在明显位置按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部等关键位置设置视频监控，并与中控室联网。按照危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物是否进行预处理后进入贮存设施贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。在管理制度落实方面，建立规范的危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容。 根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》，本项目监督管理要求如下：a.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算；b.收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；c.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 综上所述，在落实好一般固废固废及危险固废均合规处置的情况下，本项目固体废物综合处置率达100%，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固废防治措施是可行的。 4.4.3危废处置要求 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部2017年第43号公告）中要求：环评阶段已签订利用或者委托处置意向的，应分析危险废物利用或者处置途径的可行性。暂未委托利用或者处置单位的，应根据建设项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等，给出建设项目产生危险废物的委托利用或处置途径建议。 通过调查，目前扬州市部分有危废处理资质的单位如表4-17所列： 表4-17扬州市部分危险废物处理单位 序号; 企业名称; 许可证号; 处置方式; 处置 能力; 经营品种. 1; 扬州杰嘉工业固废处置有限公司; JSYZ108100L002-2; 填埋 处置; 40000 t/a; HW02、HW03、HW04、HW05、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW14、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW28、HW28、HW29、HW31、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW39、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50. 2; 高邮康博环境资源有限公司; JS1084OOI549; 焚烧 处置; 30000 t/a; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料及涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、有机磷化合物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、HW41废卤化有机溶剂、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限900-039-49、900-041-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）. 建设方可委托上述单位对本项目产生的危废进行安全处置。 - 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。 4.5地下水及土壤环境 本项目可能对地下水、土壤造成不利影响的污染源有危废库、生产车间等，污染途径主要为下渗。建设单位应按照规范对厂区进行分区防渗，本项目厂区内分区防渗情况见下表。 表4-18厂区防渗分区表 防渗分区; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废库; 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7cm/s. 一般防渗区; 生产车间; 渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实. 一般固废库. 原料仓库. 简单防渗区; 厂区内其他区域; 一般地面硬化. 4.6环境风险 （1）环境风险简单分析 ①环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q： A、当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 B、当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： 式中：w1、w2、…wn——每种风险物质的存在总量，t； W1、W2、…Wn——每种风险物质的临界量，t。 表4-19厂区风险物质情况表 物质名称; 风险物质判别. 临界量Q，t; 存在量q，t; q/Q. 机油; 2500*; 0.05; 0.00002. 液压油; 2500*; 0.5; 0.0002. 白油; 2500*; 1.5; 0.0006. 柠檬酸; 50**; 5; 0.1. 废活性炭; 50**; 9.81; 0.1962. 废包装桶; 50**; 3; 0.06. 废机油; 50**; 0.02; 0.0004. 合计; 0.35742. 经核算，Q值＜1，不需要设置风险专项评价。 *《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中：“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界值2500” **《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中：“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界值50”。 ②生产系统危险识别 生产系统危险性识别主要包括生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施以及环境保护设施等。 A、物料储运过程风险识别 各类原辅料储存、使用、运输过程中由于包装桶/瓶破裂发生泄漏，泄漏废液可能会对地下水、土壤造成污染；泄漏废液挥发可能会局部大气环境造成污染。固废堆放场所的废料意外泄漏，特别是危险固废，若地面未作防渗处理，泄漏物将通过地面渗漏，进而影响地下水。 B、生产过程风险识别 根据本项目运行过程中的各生产装置，物料种类及数量、工艺等因素和物料危险性的分析，识别出装置的危险性。本项目生产过程中危险性主要体现在：易燃物料泄漏后造成火灾爆炸。 - 辅助设施风险识别 废气/水处理系统出现故障可能导致废气/水的非正常排放。主要是活性炭吸附装置出现故障引起，活性炭吸附装置技术成熟，从技术上分析，项目废气处理设施出现故障导致完全失效的概率很小。 突发性泄漏和火灾爆炸事故、泄漏、伴生和次生的泄漏物料、污水、消防水可能直接进入厂区内雨污水管网，未经处理后排入区域污水和雨水管网，造成周边地表水体造成污染。 ③环境风险类型及危害分析 厂内环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸事故引发的伴生/次生污染物（如CO）排放。 泄漏物料挥发以及伴生/次生污染物（如CO）通过扩散进入外界大气环境，经呼吸道、消化道和皮肤或粘膜进入人体或直接通过创口进入血管中，引发中毒或死亡；大量消防废水在收集系统不完善的情况下进入周边小河，对河流水质及水生生物造成影响；危险废物及危险物质泄漏通过地面渗漏等方式对地下水和土壤造成影响。 ④风险识别结果 建设项目环境风险识别表见下表。 表4-20建设项目环境风险识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境危害. 1; 危废库; 危险废物; 泄漏、火灾、爆炸事故及引发的伴生/次生污染物; 引发大气、地下水和土壤等环境污染. 2; 原料库; 原料. 3; 生产车间; 油类物质、原料等. 4; 废气处理装置; 非甲烷总烃; 非正常排放引发空气污染; 引发大气环境污染. （2）风险防范措施及应急要求 1）风险防范措施 ①化学品泄漏防范措施 化学品的泄漏，容易发生中毒或转化为火灾爆炸事故。因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。首先应对泄漏物质进行封堵或者将泄漏的化学品转移至其他完好的空桶内，以防污染物更多的泄漏；保持现场通风良好，以免造成现场窒息性气体浓度过高，对应急人员构成危险。对于小量泄漏的风险物质，可用砂土吸附或吸收，搅拌后收集至危废暂存区；大量泄漏的物料，设立警戒区，利用仓库四周围堰对泄漏物进行拦截，用黄砂、木屑等材料吸附，最后收集至危废暂存区。 ②危险废物泄漏防范措施 a.应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 b.对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 c.组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 d.固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输，具体可遵循《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求。 e.应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所存放油品，设置导流沟、收集槽，以防泄露。 ③生产车间泄漏防范措施 生产车间生产过程中，会使用到硅油、山梨醇等原辅材料，使用过程中会存在一定的泄漏、火灾风险，需采取相应风险风范措施。 a.应当在生产车间设置防渗措施，以防泄露。 b.工作人员定期进行巡检，一旦发现异常情况马上采取措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ④废气/水处理设施故障风险防范措施 建设单位应加强对设备的维修管理，建立定期维护的人员编制和相关制度，制定严格的规范操作规程，以保证废气/水处理装置正常运行；公司应定期检查废气/水处理系统运行状况，及时发现废气/水处理系统的故障，一旦发生故障立即组织停产检修，减少事故排放对环境的影响。 ⑤火灾事故现场应急处置措施 若发现火灾报警系统发生警报，应立刻向上级报告，如现场是可控制的初起小面积火灾阶段，取就近灭火器迅速扑灭，火情消除后报告当班主管；如火情严重，当班主操作员负责执行紧急停车程序，应及时撤离，并及时向上级报告，同时关闭雨水排口阀门，打开应急池切换阀，启用应急池，防止消防废水进入外环境。 a、扑救化学品火灾时，应注意以下事项：灭火人员不应单独灭火；出口应始终保持清洁和畅通；要选择正确的灭火剂；灭火时还应考虑人员的安全。 b、扑救压力容器火灾：如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。 4.7电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 4.8排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）及其修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废气排放口 废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求。本项目共有1个废气排放口。 ②固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ③固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。本项目共有1个一般固废暂存库和1个危废暂存库。 ④设置标志牌要求排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 图形标志及要求见下表： 表4-21各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. 危废库; 警告标志; 黄色; 黑色. 表4-22危险废物识别标识规范化设置要求 标志牌位置; 图形标志; 背景 颜色; 文字 颜色; 提示图形符号. 厂区门口; 告示标志; 蓝色; 白色. 危废库门口; 警告标志（横版或竖版）; 黄色; 黑色. 危废库内墙; 警告标志; 黄色; 黑色. 包装上; 警告标志; 桔黄色; 黑色. 表4-23危险废物贮存设施视频监控布设要求 设置位置; 监控范围. 一、贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 二、装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。. 三、危废运输车辆通道（含车辆出口和入口）; 1、全景视频监控，清晰记录车辆出入情况； 2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车棚号码功能。. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理后的废气经DA001排气筒排放（风量：15000m3h） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 单位边界无组织 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 厂区无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 纯水制备浓排水 | pH COD SS 氨氮 总磷 总氮 | 生活污水经化粪池预处理与冷却水排水一起接入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 生产过程 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间30m2，定期交由物资回收单位回收利用并建立转运台账；危险固废暂存于危险固废暂存间20m2，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照规范对厂区进行分区防渗，重点防渗区包括危废库，一般防渗区包括生产车间和一般固废库，简单防渗区为厂区内其他区域。建设单位应定期巡查，避免发生跑冒滴漏现象，如发现应立即采取应急措施，确保不会对地下水环境造成大的影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①危险物质应及时清运，分区堆放，做好标识标志，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 ②生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，提高对突发性污染事故的应急处理能力。落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理。 ③要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 ④本项目竣工验收前，公司应按照《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）要求，健全风险防范措施，根据本项目情况，及时修编突发环境事件应急预案，强化应急培训和演练，保障环境安全。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①严格执行“三同时”制度； ②建立健全污染治理设施管理制度； ③加强拟建项目的环境管理和环境监测。设置专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划； ④建设单位应当在本项目产生实际污染物排放之前，在全国排污许可证管理信息平台及时进行排污登记变更； ⑤根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）等相关要求规范化排污口及标志牌。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.27 | / | 0.27 | / |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
| 废水 | 水量 |  | / | / | / | 1440 | / | 1440 | / |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | / | 0.186 | / | 0.186 | / |
|  | 悬浮物 |  | / | / | / | 0.1644 | / | 0.1644 | / |
|  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | / |
|  | TP |  | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | / |
|  | TN |  | / | / | / | 0.03375 | / | 0.03375 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
|  | 废包装袋 |  | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 废过滤膜 |  | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废空气过滤网 |  | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 不合格品 |  | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 9.81 | / | 9.81 | / |
|  | 废包装桶 |  | / | / | / | 3 | / | 3 | / |
|  | 废机油 |  | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①